 Механизированный пробоотборник сыпучих материалов
АРП  1800
Руководство по эксплуатации
АРП  РЭ
Воронеж

2024
Содержание                                          

1 Описание и работа изделия                                                                                 3

2 Использование изделия                                                                                        7

3 Транспортирование и хранение                                                                          8

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках механизированного пробоотборника сыпучих материалов АРП (далее по тексту АРП) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации.
1. Описание и работа изделия

 Назначение изделия
 Механизированный пробоотборник сыпучих материалов АРП относится к устройствам для отбора проб сыпучего материала и может быть использован в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, например на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, комбикормовых заводах, других сельскохозяйственных организациях. Предназначены для отбора проб зерна (гранул шрота) в зернохранилищах, складах, автотранспорте, ж/д вагонах и т.д. 
Конструктивно АРП включает в себя приводное устройство (электрическая  дрель или шуруповёрт), соединитель приводного устройства и приёмной камеры,  приёмную камеру с отсекателем зерна и выпускным патрубком, удлиняющие  трубки пробоотборника, гибкий спиральный шнек.

Конструкция АРП позволяет применять широкий спектр пакетов для проб, снизить транспортировочные габариты пробоотборника, снизить массу  и материалоёмкость пробоотборника, снизить количество дробленого зерна в пробе,  упростить процесс сборки-разборки,  повысить удобство эксплуатации.

АРП разработан с применением современных материалов и технологий. По своим характеристикам он соответствует уровню лучших зарубежных аналогов.
 Технические характеристики 
Основные технические характеристики и данные АРП приведены в табл.1.

                                                                                                                                       Таблица 1

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения

	1
	2
	3
	4

	1.
	Размеры, ДхВxШ  в собранном состоянии
	мм
	2080x250x 90

	2.
	Размеры, ДхВxГ транспортного контейнера
	мм
	1300х350х150

	3.
	Диаметр приёмной трубки
	мм
	38

	4.
	Диаметр гранул отбираемого материала
	мм
	1 - 20

	5.
	Максимальная производительность
	мл/мин
	2000

	6.
	Максимальная глубина отбора
	мм
	1800

	7. 
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь AISI 304

	8.
	Материал спирального шнека
	Оцинкованная сталь

	9.
	Вес, кг не более
	4,5


 По согласованию с заказчиком допускается комплектование АРП приёмной трубкой иного диаметра и длины.

Практическая производительность АРП по отбираемому материалу зависит от диаметра и природы гранул, расположения (сверху или сбоку), оборотов приводного устройства и  устанавливается опытным путем. 
Состав изделия
Основные составные части  АРП показаны на рисунке 1.
[image: image1.png]



Рисунок 1

Конструктивно АРП   включает в себя приводное устройство 1(электрическая  дрель или шуруповёрт), соединитель  2 приводного устройства и приёмной камеры,  приёмную камеру 4 с отсекателем зерна 9 и выпускным патрубком 5, соединённые с ней удлиняющую  трубку пробоотборника 6 (при необходимости),  пикообразную  трубку  7, гибкий спиральный шнек 8.
Комплектность
Комплектность поставки АРП должна соответствовать таблице 2.

                                                                                                                                         Таблица 2

	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	АРП
	Шуруповёрт KRESS KU212, зарядное устройство, 2 аккумулятора
	1
	

	
	Корпус АРП, соединительный элемент, прокладка, удлиняющая трубка, пикообразная трубка, резьбовая втулка
	1
	

	
	Спиральный шнек 1800 мм
	2
	

	АРП ТК
	Транспортировочный контейнер
	1
	Сумка-чехол

	АРП РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1
	

	АРП ПС
	Паспорт
	1
	


Сборка и  работа
На рисунке 2 представлено изображение АРП в сборе.
Сборка АРП осуществляется следующим образом.  При подготовке пробоотборника к работе в патрон приводного устройства 1 (электрическая  или пневматическая дрель или шуруповёрт) вставляют оголовок спирального шнека
 8 с отсекателем  зерна 9  и зажимают патрон. Затем  вставляют  спиральный шнек в приёмную камеру и  хомутом быстросъемного соединителя 2 соединяют приводное устройство 1 с приёмной камерой 4.  

Перед сборкой АРП резьбовое соединение удлиняющих трубок, корпуса АРП  и наконечника трубки необходимо очистить от пыли и смазать тонким слоем  консистентной смазки типа ЛИТОЛ 24, излишек смазки стереть ветошью.

Пакеты для проб, в зависимости от наличия ручек и их длины, крепятся за тыльную часть шуруповёрта. 

[image: image2.png]



Рисунок 2
                                  2 Использование изделия
Для проведения отбора проб, при вращающемся спиральном шнеке, вводят наконечник пробоотборника в бунт или ёмкость с сыпучим материалом. Сыпучий материал перемещается по трубке 6 в приёмную камеру 4 под действием вращающегося спирального шнека 8 и высыпается через выпускной патрубок 5  в пакет для проб.

Забор пробы возможен как интегрально по всей толще материала (для чего в пакет для проб непрерывно поступает материал из выпускного патрубка 5, вращение шнека 8 прекрашают при достижении необходимой глубины), так и только из необходимой зоны, для чего  первоначально высыпавшийся из выпускного патрубка 5 материал  (300 – 500 мл) не направляют в пакет для проб,  а возвращают в основную массу, и затем, не прекращая вращения шнека и не заглубляя пробоотборник в сыпучий материал, проводят отбор сыпучего материала в пакет для проб. Для интегрального забора пробы по всей толщине насыпи необходимо выставить моментную шкалу на шуруповёрте в положение  «6» (зависит от  отбираемого материала) но не более «8»,  скорость ввода АРП в насыпь – равномерно, пропорционально необходимому отбираемому объёму до появления шелчков моментной муфты (если образовался засор).
Разборная конструкция АРП обеспечивает простоту очистки внутренних полостей пробоотборника от остатков проб механическим способом или промывкой.
Спиральный шнек предлагаемого пробоотборника выполнен из упругой углеродистой оцинкованной стали, что позволяет транспортировать спиральный шнек в согнутом состоянии, радиус изгиба не менее 0,25 м. 
Необходимо регулярно проверять заряд аккумуляторов приводного устройства.

3 Транспортирование и хранение
3.1 Требования к транспортированию АРП
АРП в заводской упаковке (ящике) допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Спиральный шнек предлагаемого пробоотборника выполнен из упругой углеродистой оцинкованной стали, что позволяет непродолжительно транспортировать спиральный шнек в согнутом состоянии, радиус изгиба не менее 0,25м. При длительном хранении шнек необходимо распрямить.
3.2 Способы крепления АРП при транспортировании и хранении

Транспортировать и хранить АРП в заводской упаковке в горизонтальном  положении контейнера. Допускается транспортирование АРП в собранном виде  (или разобранном на  две части) при условии предохранения от механических повреждений. 

3.3 Условия хранения

 В процессе эксплуатации и хранения  не допускайте механических повреждений резьбы удлиняющих трубок,  приводного устройства и его компонентов.

АРП хранить в закрытых помещениях, защищенных от действия солнечных лучей и осадков при температуре от 5 до  40 оС.

В помещении для хранения АРП не допускается наличие кислот, бензина и других химикатов. 

Спиральный шнек необходимо хранить в распрямленном состоянии.
 Ресурсы, сроки службы и хранения
Срок службы изделия до списания не менее 5 лет. 

Срок хранения и действия консервации предприятия-изготовителя АРП при надлежащем хранении - 1 год. 

Изготовитель гарантирует срок службы АРП не менее 1 года со дня поставки потребителю при использовании АРП по назначению. Гарантия Не распространяется на спиральный шнек и резьбовые соединения.

В случае обнаружения потребителем недостатков в течение установленного изготовителем гарантийного срока, изготовитель устраняет их. Гарантийные обязательства действительны при соблюдении потребителем всех условий и правил эксплуатации.
� Необходимо предварительно проверить спиральный шнек на прямолинейность, для чего его выкладывают на ровной поверхности и, при необходимости, выравнивают руками. Чем более прямолинеен спиральный шнек, тем меньше вероятность механического повреждения материала пробы. 





